Утверждаю

Директор по инжинирингу

ЧАО «ЮЖКОКС»                                                                                                                                                  ________ И.В.Струсевич

«___» _________ 2020г.

Техническое задание

- Наименование: текущий ремонт склада оборудования № 2, инв № 195.

- Место оказания услуг: ЧАО «ЮЖКОКС».

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт ворот и дверей здания | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от краски и ржавчины | 40,0 м2 |
|  |  | Грунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон | 40,0 м2 |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон | 40,0 м2 |
|  |  | Зачистка конструкций двери с двух сторон (полотно, дверная коробка) от краски и ржавчины | 6,0 м2 |
|  |  | Грунтовка поверхности конструкций двери с двух сторон | 6,0 м2 |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций двери с двух сторон | 6,0 м2 |
|  |  | Зачистка конструкций ворот с двух сторон (створки ворот, коробка ворот) от ржавчины (ж/д ворота) | 100,0 м2 |
|  |  | Грунтовка поверхности конструкций ворот с двух сторон | 100,0 м2 |
|  |  | Окрашивания поверхности конструкций ворот с двух сторон | 100,0 м2 |
| 2 | Текущий ремонт фасада здания | Демонтаж листов профнастила без с/с на высоте до 12 м | 200,0 м2 |
|  |  | Монтаж листов профнастила на высоте до 12 м | 200,0 м2 |
|  |  | Очистка фасада (профнастил) склада от производственного загрязнения гидросмывом | 520,0 м2 |
|  |  | Частичная отбивка поврежденного бетонного слоя железобетонного основания склада | 50,0 м2 |
|  |  | Штукатурка железобетонного основания склада толщ. 10 мм | 900,0 м2 |
|  |  | Грунтовка заштукатуренной поверхности железобетонного основания склада | 900,0 м2 |
|  |  | Окраска водоэмульсионной краской заштукатуренной поверхности железобетонного основания склада | 900,0 м2 |

- Выполнение работ: работы выполняются на эксплуатируемом объекте, из материалов Подрядчика.

Директор коммерческий                                                         А.А.Сорокин

Начальник ХС                                                                              Т.Б.Школяр