Утверждаю

Директор по инжинирингу

ЧАО «ЮЖКОКС»                                                                                                                                                  ________ И.В.Струсевич

«___» _________ 2020г.

Техническое задание

- Наименование: текущий ремонт комнаты складского персонала, инв № 196.

- Место оказания услуг: ЧАО «ЮЖКОКС».

- Перечень и объем работ:

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт комнаты складского персонала | Устройство каркаса потолка из гнутых оцинкованных профилей под облицовку плитами "Армстронг" | 18,0 м² |
|  |  | Облицовка потолка по готовому каркасу, плитами "Армстронг" 600х600 мм | 18,0 м² |
|  |  | Окраска масляным составом за 2 раза ранее окрашенных стальных труб отопления | 3,0 м² |
|  |  | Сплошная шпатлевка внутренних откосов оконных блоков по раннее оштукатуренной поверхности | 1,0 м² |
|  |  | Окраска масляными составом ранее шпатлеванных откосов оконных блоков | 1,0 м² |
|  |  | Установка декоративных уголков на углы стен откосов | 4,0 м |
|  |  | Разбор старой дверной коробки | 1,6 м² |
|  |  | Заполнение дверного проема готовым дверным блоком из металлопластика в каменные стены | 1,6 м² |
|  |  | Сверление отверстий в кирпичной стене, диаметр отверстия до 20 мм, глубиной до 100мм | 10,0 шт |
|  |  | Штукатурка дверных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором толщина слоя 10 мм | 1,0 м² |
|  |  | Расчистка стен от обоев | 50,0 м² |
|  |  | Сплошная шпатлевка внутренних стен за два раза по раннее оштукатуренной поверхности | 50,0 м² |
|  |  | Оклейка стен обоями | 50,0 м² |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по обоям за 2 раза | 50,0 м² |
|  |  | Разборка покрытия из линолеума | 18,0 м² |
|  |  | Разборка деревянных плинтусов | 18,0 м |
|  |  | Устройство стяжек самовыравнивающих из смеси т.10 мм | 18,0 м² |
|  |  | Устройство плит OSB на бетонное основание | 18,0 м² |
|  |  | Сверление отверстий в бетонном полу, диаметр отверстия до 10 мм, глубиной до 80мм | 120,0 шт |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума без проклеивания швов клеем | 20,0 м² |
|  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на шурупах | 18,0 м |
|  |  | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке, 2-клавишных | 1,0 шт |
|  |  | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 2,0 шт |
|  |  | Монтаж линии освещения | 10,0 м |
|  |  | Прокладка провода в гофрированной трубе | 10,0 м |
|  |  | Установка светильников | 2,0 шт |
|  |  | Погрузка мусора вручную | 0,1 т |
|  |  | Перевозка мусора до 2 км | 0,1 т |

- Выполнение работ: работы выполняются на эксплуатируемом объекте, из материалов Подрядчика.

Директор коммерческий                                                         А.А.Сорокин

Начальник ХС                                                                              Т.Б.Школяр