16 июля 2021 года				ЮЖКОКС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Описание | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф Sum420 б/п RAL 7035/3020 со скамейкой-подставкой стационарной Р421 Ral7035 ЧЕРТЕЖ ПРИЛАГАЕТСЯ, высота 1700 габаритные размеры шкафа, мм: высота 1700, ширина 800, глубина 500; количество секций – 2 шт.; материал – сталь толщ. 0,8мм; двери открываются от центра (2 флажковых замка без совпадений) В шкафу имеется: 2 перфорированные верхние полки на высоте 300мм от верха, 2 перфорированные нижние полки на высоте 300мм от дна, 2 перекладины Приварные крючки на дверях На дверях имеются вентиляционные отверстия типа «жалюзи» вверху и внизу, рамка-идентификтор. С внутренней стороны каждой двери имеется полотенцедержатель. Цвет корпуса Ral7035, двери Ral3020. Скамейка-подставка стационарная высотой 370мм, шириной 800мм, глубиной 850мм. Корпус скамейки-подставки изготовлен из квадратного профиля углеродисто стали 25х25, покрытие корпуса Ral7035; сидение скамейки изготовлено из пиломатериалов хвойных пород древесины, покрытого бесцветным лаком. | 400 комплектов |
| 2 | Шкаф Sum420 б/п RAL 7035/3020 без скамейки стационарной Р421 Ral7035 ЧЕРТЕЖ выше, высота 1700. Шкаф будет устанавливаться на имеющуюся лавку габаритные размеры шкафа, мм: высота 1700, ширина 800, глубина 500; количество секций – 2 шт.; материал – сталь толщ. 0,8мм; двери открываются от центра (2 флажковых замка без совпадений) В шкафу имеется: 2 перфорированные верхние полки на высоте 300мм от верха, 2 перфорированные нижние полки на высоте 300мм от дна, 2 перекладины Приварные крючки на дверях На дверях имеются вентиляционные отверстия типа «жалюзи» вверху и внизу, рамка-идентификтор. С внутренней стороны каждой двери имеется полотенцедержатель. Цвет корпуса Ral7035, двери Ral3020. В комплект поставки включить метизы для соединения с лавкой | 400 |
| 3 | Шкаф без скамейки стационарной Р421 Ral7035 (антресоль, которая ставится на существующую лавку, на антесоль будет устанавливаться шкаф высотой 1400мм , габаритные размеры шкафа, мм: высота 300, ширина 800, глубина 500; количество секций – 2 шт.; материал – сталь толщ. 0,8мм; двери открываются от центра (2 флажковых замка без совпадений) В шкафу перфорированный низ На дверях имеются вентиляционные отверстия типа «жалюзи», Цвет корпуса Ral7035, двери Ral3020. В комплект поставки включить метизы для соединения с лавкой и шкафчикам высотой 1400 | 400 |

Закупка будет осуществляться одного из указанных выше комплекта

Прошу указать срок поставки каждого варианта

Высота шкафчика 1700