12 октября 2021 года				ЮЖКОКС

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Описание | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф сушильный термоизолированный для одежды и обуви габаритные размеры шкафа, мм: высота 1950 (с учетом ножек), ширина 800, глубина 500; количество секций – 2 шт.; материал – сталь толщ. 0,8мм; двери открываются слева - направо (2 флажковых замка без совпадений) В шкафу имеется: 2 перфорированные верхние полки на высоте 300мм от верха, 2 перфорированные нижние полки. 2 перекладины На дверях имеются вентиляционные отверстия типа «жалюзи» вверху и внизу. Верхняя стенка снабжена перфорацией Цвет корпуса Ral7035, двери Ral3020. Тип установки – отдельно стоящий. Тип сушки - вентилируемая, с подогревом воздуха. Тип управления - механический Время сушки – 8-10 часов , регулировка-механический таймер Максимальная температура сушки - до 70°С Напряжение, В – 220. Потребляемая мощность, Вт – 1000 Частота, Гц - 50 Мощность нагревательных элементов, Вт - 2х500 Производительность вентилятора, м³ / час – 180, расположен снизу Уровень шума, дБ – 45 Длина кабеля питания, см - 300 Фланец - Ø 125мм,в фланце смонтирован вытяжной вентилятор соответствующей мощности Шкаф на регулируемых ножках, высота ножек 150 мм | 23 комплекта |